送出工程（变电站扩建间隔及通信部分）

施工工程材料清册

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永利110kV变电站扩建间隔 |  |  |  |  |  |
| 一 | 电气一次部分 |  |  |  |  |
| 1 | 金属铠装中置式手车柜 | 800×1500×2300 | 面 |  |  |
|  |  | 断路器：12kV真空断路器 1250A 31.5kA，1台 |  |  |  |
|  |  | 电流互感器：LZZBJ9-10C4 500/5 5P30/0.5/0.2S，3只 |  |  |  |
|  |  | 接地开关：12kV 31.5kA，1组 |  |  |  |
|  |  | 避雷器：YH5WZ-17/45，3只 |  |  |  |
|  |  | 零序电流互感器：LXK-200 50/5 5P10，1只 |  |  |  |
|  |  | 熔断器：XRNP-12/0.5A，3只 |  |  |  |
|  |  | 电压互感器：电压互感器(三相)： 0.2/0.5/3P 50/50/100VA，3台 |  |  |  |
|  |  | 带电显示器：1套 |  |  |  |
| 2 | 接地扁钢 | 60×8 热镀锌 | m |  |  |
| 3 | 电缆有机防火堵料 |  | kg |  |  |
| 4 | 电缆无机防火堵料 |  | kg |  |  |
| 5 | 电缆防火涂料 |  | kg |  |  |
| 6 | 防火隔板 |  | m2 |  |  |
| 二 | 电气二次部分 |  |  |  |  |
| 1 | 监控系统接入费 | 满足间隔扩建接入 | 项 |  | 国电南瑞（单一来源） |
| 2 | 微机五防 | 包括:软件、锁具及配件等 | 套 |  | 与原有设备保持一致（含软件扩容）国电南瑞（单一来源） |
| 3 | 10kV线路光差保护测控装置 | 下放安装于开关柜，与对侧一致 | 套 |  | 单一来源 |
| 4 | 10kV线路关口电度表 | 0.2S三相四线关口智能电度表 | 只 |  | 下放安装于开关柜 |
| 5 | 电能量采集终端 |  | 台 |  | 安装于原电能量采集屏 |
| 6 | 控制电缆 | ZR-KVVP2/22-0.45/0.75-7×1.5 | m |  |  |
| 7 | 屏蔽双绞线 |  | m |  |  |
| 8 | 通信线 |  | m |  |  |
| 发电厂本侧继电保护、调度自动化及通信部分 |  |  |  |  |  |
| 一 | 继电保护 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV线路光纤差动保护装置 | 与对侧永利站厂家型号一致 | 套 |  |  |
| 2 | 10kV母线保护屏 | 10kV母线保护装置1套 | 面 |  |  |
| 3 | 10kV故障录波屏 | 10kV故障录波装置1套 | 面 |  |  |
| 4 | 故障解列装置 | 故障解列装置1套 | 面 |  |  |
| 二 | 调度自动化 |  |  |  |  |
| 1 | 调度数据网柜 | 满足接入泸州电网要求 | 面 |  |  |
| 1.1 | 路由器 |  | 台 |  |  |
| 1.2 | 三层交换机 |  | 台 |  |  |
| 1.3 | 二次安全防护 |  |  |  |  |
|  | 纵向加密装置 |  | 台 |  |  |
|  | IDS 入侵检测系统 |  | 套 |  | 具IPS模块功能 |
|  | 漏洞扫描系统 |  | 套 |  |  |
|  | 安全审计系统 |  | 套 |  |  |
|  | 防病毒系统 |  | 套 |  |  |
|  | 防恶意代码系统 |  | 套 |  |  |
|  | 主机加固系统 |  | 套 |  |  |
| 2 | II型网络安全监测装置 |  | 台 |  |  |
| 3 | 电能量采集装置屏 | 电能量采集装置1套 | 面 |  |  |
| 4 | 关口计量表 | 三相三线制0.2S级智能电度表 | 只 |  | 安装于电能量采集屏 |
| 5 | 发电侧报价辅助决策系统 |  | 套 |  |  |
| 三 | 通信部分 |  |  |  |  |
| 1 | SDH光传输设备 | 622Mbit/s平台 | 套 |  |  |
| 2 | 单光口板 | 155Mibt/s | 块 |  |  |
| 3 | 8光接口板 | 155Mibt/s | 块 |  | 对侧永利站 |
| 4 | 24芯ODF光纤配线模块 | ODF24 | 块 |  | 对侧永利站 |
| 5 | 综合配线架 | ODF24/DDF32 | 套 |  |  |
| 6 | IAD接入设备 | 8路 | 套 |  |  |
| 7 | 机柜 | 19英寸标注型 | 面 |  |  |
| 8 | 跳纤 | FC/PC－FC/PC-10m | 根 |  |  |
| 9 | 尾纤 | FC/PC－FC/PC-10m | 根 |  |  |
| 10 | IP电话 | 带录音功能 | 部 |  |  |
| 11 | 行政电话 |  | 部 |  |  |
| 12 | ADSS光缆 | ADSS-24B1 | km |  |  |
| 13 | 阻燃PVC管 | Ф32 | m |  |  |
| 14 | 安装辅材 |  | 套 |  |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 整定计算 |  | 项 |  |  |
| 2 | 等保测评 |  | 项 |  |  |
| 3 | 网络安全评估 |  | 项 |  |  |
| 4 | 地调接口费 |  | 项 |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |