10台自卸半挂车与圆钢链条式篷布系统（滑轨）技术要求

- 挂车产品参数配置要求

| 万州新能源运输项目 |  |  | 生产号： |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 车架号： |
| 产品规格 |  |  |  |
| 总长9000mm，宽（外径2550mm，内径 ≥2370mm)，高（外径1400mm，内径1400mm) 送800mm高配件 |  |  |  |
| 配置参数 |  |  |  |
| 部件名称 | 样式/规格/型号/数量 | 加价价格 | 其他要求 |
| 材料厚度及材质 | 边板 1.6mm不锈钢 高强度钢 |  | 边板两侧0.6米加高不锈钢，加高板边板0.8米高强度 |
|  | 底板 5mm聚乙烯 高强度钢 |  | 底板用5mm聚乙烯(PE)树脂滑板。 |
| 大 梁 | 上 8 中 5 下 8 |  | 宝钢980、重钢、攀钢 |
| 悬挂 | 富华悬挂 |  | 富华 、众兴、亚华 |
| 轴 距 | 4000*1310*1310 |  |  |
| 车 桥 | 0 根BPW 2 根富华 0 根沃胜 0 根永利泰 |  | 广东顺德富华、沃胜、BPW |
| 空气悬架 | 有 无 |  | 一轴可选装为空气悬挂提升桥（符合国家公告要求）1根厂配桥（永利泰、BPW、沃胜） |
| 自动调整臂 | 有 无 |  | 厂配 |
| A B S | 科 密 威 伯 科 |  | 科密4s3m、威薄科、万安 |
| 钢 圈 | 个铝圈 12 个钢圈 斯太尔大俊 |  | 大俊、金固、日上 |
| 轮 胎 | 花 顺花 数量 10 |  | 双钱、朝阳、玲珑、三角、佳通等 |
| 板 簧 | 厚 度 16 片 数 10 |  | 太岳、富华、新交通 |
| 液 压 | 型 号 180 |  | 吉奥格、海沃、万邦 |
| 后 门 | 一体门 |  | 整门 |
| 尾 座 | 数量 4 个 |  | 4尾座 |
| 牵引销 | 90 销 50 销 |  | 90销 |
| 颜 色 | 挂 红 色 厢 红 色 |  | 定制颜色 |
| 淋 水 | 气压淋水器（200L） |  | 国产优质 |
| 篷布 | 加装圆钢链条式篷布系统（滑轨） |  | 详见本方案第五条 |
| 放料斗 | 无 |  |  |
| 数量 |  | 合计数量 |  |
| 定金 |  | 合计定金 |  |
| 单价 |  | 合计总价 |  |
| 运送方式 |  | 板车送货 |  |
| 备注 | - 承载吨位：≥40T，挂车自重≤7T - 纵梁高度：450~480mm，T700、宝钢B980LD、重钢、攀钢 - 气室：瑞立6双/铝罐、凯旋 - 请报价单位附挂车公告截图并加盖公章 |  |  |

二、挂车技术方案的说明：

整车外廊尺寸：9000*2550*3500；

油缸选用：180-5-6500；

货箱內空：8400*2370*600+800；

采用单牵引销：上户轴距为4000+1310+1310；

货箱最大举升度43度。整车后悬为 ≥1480，举升到43度，底板卸料后端超出赤池槽边缘≥220。最大限度保证赤池卸入赤池槽。

整车第一桥气囊提升，10个轮胎，比同类型12个轮胎轻200kg

板簧选用10*16*90：刚性更强，提高挂车冲击赤池槽边缘H型钢稳定性。

三、挂车质保要求

1.出售的车辆，其质量必须符合国家标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合车辆落籍地政府关于挂车的技术标准。

2.出售的车辆，必须是全新的且未使用过的车辆，其主要零部件必须符合《车辆技术参数》所列具体要求。

3.配套核心零部件质保标准

（1）车桥

| 序号 | 车轴配件 | 质保期（不得低于下述标准） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 刹车片 | 6个月或5万公里保修 |
| 2 | 轮胎螺栓 | 6个月或5万公里保修 |
| 3 | 润滑脂 | 1年或15万公里保修 |
| 4 | 手动调整臂 | 1年或15万公里保修 |
| 5 | 制动鼓 | 1年或15万公里保修 |
| 6 | 轴体 | 3年或50万公里保修 |
| 7 | 轮毂 | 3年或50万公里保修 |
| 8 | 轴承 | 3年或50万公里保修 |
| 9 | 油封 | 3年或50万公里保修 |
| 10 | 轴头螺母 | 3年或50万公里保修 |
| 11 | 轮毂盖 | 3年或50万公里保修 |
| 12 | ABS齿圈 | 3年或50万公里保修 |
| 13 | ABS传感器 | 3年或50万公里保修 |
| 14 | 其余未尽车轴配件 | 1年或15万公里保修 |

（2）油缸：油缸主体36个月，其它零部件24个月。服务标准为质保期内出现问题直接更换全新零部件。

（3）轮胎：1年内享受国家标准轮胎质保范围内标准，轮胎壁厚磨损超过一半脱离质保理赔。时间或磨损先到为准。

（4）大梁终身质保、悬挂平衡臂至少三个月、拉杆拉臂至少3个月、钢圈至少6个月、板簧至少6个月，气室至少6个月。

四、挂车售后服务

1、保修期内或保修期外出现故障，供方在接到通知后，维修人员在1小时内响应并向客户单位进行详情了解，4小时内上门维修服务。

2、供方需派驻专业技术人员到买方项目地址服务教学并建立服务网点。

3、供方需提供常规零配件给买方库存备用。

4、备品备件明细（注：1、参与报价单位需按以下配件名称填写规格型号等相关内容；2、如有新增加配件名称，报价单位可从序号27后添加）

| 序号 | 配件名称 | 品牌名称 | 规格型号 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刹车片 |  |  |  |  |
| 2 | 轮胎螺栓 |  |  |  |  |
| 3 | 刹车分泵 |  |  |  |  |
| 4 | 手动调整臂 |  |  |  |  |
| 5 | 制动鼓 |  |  |  |  |
| 6 | 轴体 |  |  |  |  |
| 7 | 轮毂 |  |  |  |  |
| 8 | 轴承 |  |  |  |  |
| 9 | 油封 |  |  |  |  |
| 10 | 轴头螺母 |  |  |  |  |
| 11 | 刹车继动阀 |  |  |  |  |
| 12 | 牵引肖 |  |  |  |  |
| 13 | 拉臂 |  |  |  |  |
| 14 | 拉臂套 |  |  |  |  |
| 15 | 边灯 |  |  |  |  |
| 16 | 示廊灯 |  |  |  |  |
| 17 | 刹车气管接头 |  |  |  |  |
| 18 | 液压油泵 |  |  |  |  |
| 19 | 尾灯 |  |  |  |  |
| 20 | 尾勾链条 |  |  |  |  |
| 21 | 刹车片 |  |  |  |  |
| 22 | 润滑脂 |  |  |  |  |
| 23 | 液压油管 |  |  |  |  |
| 24 | 密封胶条 |  |  |  |  |
| 25 | 液压控制阀 |  |  |  |  |
| 26 | 液压控制手柄 |  |  |  |  |
| 27 | ABS控制阀 |  |  |  |  |

五、圆钢链条式篷布系统（滑轨）配置要求

数量：一台挂车配备一套圆钢链条式篷布

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 篷布 | 1张 | 600g刀刮布 |
| 2 | 篷杆 | 13根 | 30*2 |
| 3 | 主动滑车 | 2个 | 自制 |
| 4 | 从动滑车 | 22个 | 自制 |
| 5 | 圆钢轨道 | 20米 | 20 |
| 6 | 电机 | 1台 | 1200W |
| 7 | 控制器 | 1台 | 24V |
| 8 | 涨紧轮 | 2个 | 自制 |
| 9 | 前转角齿轮 | 2个 | 自制 |
| 10 | 传动轴 | 1套 | 30轴（含轴承及底座和齿轮） |
| 11 | 电机座 | 1个 | 自制 |
| 12 | 链条 | 2根 | 10A |
| 13 | 电机链条 | 1根 | 10A |
| 14 | 篷布压片 | 26个 | 自制 |
| 15 | 电机轴齿轮 | 1个 | 100 |
| 16 | 方管 | 2根 | 30*30*1.2 |
| 17 | 角铁 | 一批 | 80*80*5 |
| 18 | 扎带 | 1把 |  |
| 19 | 标件 | 若干 | 常规 |

售后服务

我司需要的篷布系统按国家三包法执行。电机、控制器等电器元件三包期为壹年，机械部分属产品质量问题的三包期限为半年，篷杆和篷布等易损件不在三包范围内，如出现售后情况，销售方必须1小时内响应，24小时处理问题。

备注：1、篷布优先在生产厂家安装完成；2、其他原因导致无法在生产厂家安装的，厂家负责免费上门安装，安装地点：万州经开区；3、采购方提供场地及电源，厂家负责电费及安装后场地清洁；4、安装圆钢链条式篷布系统所需的相关配件，辅料包含在挂车总价内；